에움길 (walk-route)

취향 기반 도보 경로 추천 서비스 — 기능 정리 문서 v3

기준일 2026-09-20 · 배포 https://walk-route-production.up.railway.app · 서비스 범위: 서울 광화문 중심 반경 2 km

# 1. 프로젝트 개요

에움길은 "가장 짧은 길"이 아니라 "내가 걷고 싶은 길"을 찾아 주는 도보 경로 추천 서비스입니다. OpenStreetMap 보행 네트워크의 엣지(길 조각)마다 차량 노출·분위기·공원 근접·가로수 4개 축 점수를 붙여 두고, 사용자의 취향(버튼 프리셋 또는 자연어)을 가중치로 바꾸어 최단 경로 대비 일정 우회 예산 안에서 가장 취향에 맞는 경로 3개(최단·균형·맞춤)를 제시합니다.

걷고 나서 남기는 구간 리뷰·태그·글·사진은 즉시 그래프 점수에 반영되어 다음 사용자의 경로에 영향을 주고, 리뷰 글은 Claude가 해석해 축 보정·태그 추출·새 축 후보 발굴에 씁니다. 구간 인기 랭킹, 위험 구간 표시, 경유지 최적 순서, 카카오 로컬 기반 주변 장소, 관리자 페이지, 모바일 전용 UX(3단 시트·compact 카드·햄버거 메뉴·전체화면 리뷰 페이지)까지 갖춘 데모 완성본이며, Railway에 배포되어 외부에서 접속할 수 있습니다.

## 핵심 아이디어

우회 예산(β) 탐색: 순수 최단 길이의 1.0 / 1.15 / 1.3배 예산 안에서 취향 가중치 λ를 최대한 키운 경로를 '비용 동률점 브래킷팅'으로 찾습니다 (candidate_routes.py).

모든 항이 양수인 비용 함수: cost = length × (1 + 회피 페널티) + length × Σ(wᵢ × 페널티ᵢ). Dijkstra가 그대로 성립합니다 (routing.py).

리뷰가 그래프를 바꾼다: 점수 → vibe_score, 태그 → 회피 페널티·차량 점수, 글 → 4개 축 보정. 30일 반감기로 오래된 리뷰는 영향력이 줄어듭니다 (server.py).

상태 있는 단일 서버: 그래프는 메모리에 1회 로드, 리뷰/프로필/방문 기록은 JSON 파일에 저장되고 시작 시 재생(replay)됩니다. DB·프레임워크 없이 Python 표준 라이브러리로 동작합니다.

모바일 우선 정보 위계: 지도(L0) → 경로 고르기(L1: 시간·거리·한 줄 특징) → 선택한 경로의 이유·통계(L2) → 턴바이턴·구간 리뷰(L3). 폰에서는 지도와 카드가 한 화면에 같이 보입니다.

사진도 근거로 쓰되 검증한다: 리뷰 사진을 Claude vision이 읽어 축·태그·키워드를 뽑되, 고정된 구조적 특성만 태그로 남기고 그 순간의 상황(차량·혼잡·날씨)은 분위기 참고로만 씁니다. 같은 구간의 기존 사진과 장소가 다르면 신뢰도를 깎아 반영 강도를 줄입니다.

# 2. 기술 스택 및 사용 API

## 2.1 기술 스택

| 구분 | 사용 기술 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 백엔드 | Python 3, http.server(ThreadingHTTPServer), networkx, osmnx, shapely, geopandas, pandas | 외부 웹 프레임워크 없음. 경로 탐색·리뷰 반영은 전역 lock으로 직렬화, Claude 요약은 백그라운드 스레드풀 |
| 프론트엔드 | 단일 파일 HTML/CSS/Vanilla JS, Leaflet 1.9.4 | web/index.html (서비스), web/admin.html (관리자). 빌드 도구 없음. 폰에서는 Leaflet Canvas 렌더러 |
| AI | Anthropic Python SDK (claude-opus-5), Structured Outputs(JSON Schema) | 취향 해석·추천 이유·리뷰 요약·리뷰 글 분석 |
| 지도 데이터 | OpenStreetMap (osmnx로 다운로드한 GraphML), OSM 타일 | 광화문 2 km 보행 네트워크 |
| 저장소 | JSON 파일 (reviews.json, profiles.json, visits.json), 사진은 파일 시스템 | DB 없음. 시작 시 replay, 삭제·초기화 시 rebuild |
| 배포 | Railway (Nixpacks + railway.toml), 볼륨 /data, 로컬은 python server.py | HOST·PORT·DATA_DIR(없으면 RAILWAY_VOLUME_MOUNT_PATH)·WALKROUTE_GRAPH 환경변수. 키는 .env(로컬) / Railway Variables(배포) |
| 문서 | python-docx | 이 문서 생성용 |

## 2.2 사용한 외부 API

| API | 용도 | 호출 위치 / 방식 |
| --- | --- | --- |
| Anthropic Messages API (claude-opus-5) | ① 자연어 취향 → 가중치·계단 제외·회피 태그·출발/도착/경유지 지명 (/api/interpret) ② 추천 경로별 한 줄 이유 (/api/explain) ③ 구간 리뷰 글 종합 요약 (랭킹, 백그라운드) ④ 리뷰 글 분석: 축 신호·태그 자동 추출·새 키워드 ⑤ 리뷰 사진 분석(vision): 구조적 특성 vs 일시적 상황 분리 (/api/analyze-photo) ⑥ 사진 장소 일관성 검증(vision): 같은 구간 기존 사진과 비교 ⑦ 새 축 후보 키워드 유사어 판정 (젊은층 ≈ 트렌디) | server.py. 모두 Structured Outputs(json_schema)로 형식 보장, effort=low. 키가 없거나 --no-api면 해당 기능만 꺼지고 서비스는 동작. 선택적으로 AI_PASSWORD로 사용자 측 AI 기능 잠금 |
| 카카오 로컬 API (카테고리 검색) | 경로 주변 카페(CE7)·음식점(FD6)·관광명소(AT4) → 카드 '📍 주변 둘러보기', 마커 클릭 시 카카오맵 링크 | server.py GET /api/poi?route_id=. 경로를 6등분한 앵커마다 반경 150 m·거리순 2개, 18회 호출을 스레드풀로 병렬, place id로 중복 제거, 1시간 캐시. 키는 서버에만 보관, 없으면 버튼 비활성 |
| Nominatim (OpenStreetMap 지오코딩) | 출발지·도착지·경유지 장소 검색, 지도 클릭·GPS 좌표의 역지오코딩 | web/index.html에서 브라우저가 직접 호출 (한국어, 광화문 일대 viewbox 우선) |
| OpenStreetMap / Overpass (osmnx) | 보행 네트워크(GraphML) 다운로드, 공원·수변·카페 등 POI 피처(축 점수 계산용) | download_walk_networks.py, score_gwanghwamun_edges.py, rescore_vibe_osm.py (오프라인 전처리) |
| OSM 타일 서버 | 배경 지도 타일 | Leaflet tileLayer. 폰에서는 제스처가 끝난 뒤 로드(updateWhenIdle) |
| 브라우저 Geolocation API | 현재 위치(파란 점·정확도 원)·출발지 자동 설정 | 위치 사용 토글(기본 OFF). 권한과 무관하게 토글은 항상 전환되고, OFF면 위치 경고를 띄우지 않음 |

# 3. 구현된 기능 목록

## 3.1 경로 탐색 엔진

| 기능명 | 설명 | 구현 방식 |
| --- | --- | --- |
| 4축 엣지 비용 | 차량 노출·가로수 부족·공원 거리·분위기 부족을 0~1 페널티로 정규화해 길이에 곱함. 리뷰 글에서 온 tree/park 보정값(nudge)도 반영 | routing.py edge_cost(). 가로수 15그루/100 m, 공원 300 m에서 포화. CostTable로 λ 변경 시 곱셈-덧셈 1회 |
| 후보 경로 3개 (최단/균형/맞춤) | β = 1.0 / 1.15 / 1.3 우회 예산 안에서 취향을 최대로 반영. 동일 경로는 중복 제거 | candidate_routes.route_within_budget(): 가능/불가능 경로 비용 동률점에서 λ 탐색, 최대 30스텝 |
| 계단 제외 | 유모차 등 프리셋에서 계단 엣지를 그래프에서 제거(하드 제외) | routing.without_steps(): 엣지 dict 공유 사본. 연결 불가 시 계단 포함으로 폴백하고 카드에 안내 |
| 경유지 (최대 6개) | 지도 탭/검색으로 추가, 자동 최적 순서(TSP) 또는 드래그·화살표로 직접 순서. 재방문 구간 ×3 페널티 | waypoints.py: 300 m 스냅, 비용 행렬 + 순열 완전탐색, PenalizedTable로 레그 간 재방문 페널티, 요청 후 그래프 복원 |
| 세그먼트·턴바이턴 | 경로를 도로명 단위 구간으로 묶고 방향 안내(출발/직진/좌우회전/살짝/유턴/횡단보도/계단/도착) 생성 | routing.route_segments(), turn_by_turn(): 방위각 변화로 턴 분류, 짧은 무명 보행로는 횡단보도로 추정 |
| 경로 통계·route_id | 길이·시간·차량 노출 평균·가로수 밀도·공원 거리·분위기·리뷰 비율·신고 비율·계단 수 + 경로 식별자 | routing.route_feature() GeoJSON properties. route_id = 엣지 목록 해시(POI 조회·리뷰 페이지 URL에 사용) |
| 경로 캐시 | 동일 요청 결과 재사용, 리뷰·신고·삭제가 들어오면 전체 무효화 | server.RouteHandler.route_cache (FIFO 256) |

## 3.2 계정·취향

| 기능명 | 설명 | 구현 방식 |
| --- | --- | --- |
| 닉네임 로그인 | 비밀번호 없는 닉네임(2~30자) 로그인. 리뷰 작성자·취향 저장·본인 리뷰 가중치의 기준 | localStorage에 닉네임 저장, 계정 메뉴에서 변경/로그아웃. 안내: '닉네임은 리뷰에 일부 공개됩니다' |
| 닉네임 마스킹 | 다른 사람 닉네임은 첫 글자 + * (이영규 → 이**, Andy → A***) | server.mask_nickname(): API 응답 단계에서 마스킹, 본인 리뷰만 전체 표시. 관리자 페이지는 전체 |
| 온보딩 (버튼 프리셋) | 목적(데이트/혼자/가족/관광/빠르게) → 세부 취향 → 피하고 싶은 신고 태그 | PURPOSES: 세부 취향마다 [w_vehicle, w_vibe, w_park]. 기본값(localStorage + 서버 프로필) / 이번만(sessionStorage) |
| AI 자유 텍스트 취향 | "조용하고 카페 많은 길로 천천히" → 가중치·계단 제외·회피 태그·지명·경유지 | POST /api/interpret → Claude Structured Output. 지명은 Nominatim으로 좌표화해 자동 입력 |
| 서버 프로필 | 닉네임별 취향을 서버에 저장, 다른 기기에서 복원 | GET/POST /api/profile/{nickname}, profiles.json |
| AI 켜기/끄기 | 탭 단위 AI 사용 전환, 선택적으로 AI_PASSWORD 잠금. 꺼지면 '저장된 취향을 반영해 경로를 추천' 안내 | X-AI-Token 헤더, /api/ai-auth |
| 앱 소개 슬라이드 | 첫 방문 시 6장(환영·취향 2가지·경로 3가지·AI·인기/위험·평가). 좌우 스와이프·점 인디케이터·건너뛰기·시작하기, 계정 메뉴/햄버거에서 다시 보기 | #intro, pointer 이벤트 스와이프, 키보드 ←→/Esc, localStorage 플래그 |

## 3.3 경로 화면 (공통)

| 기능명 | 설명 | 구현 방식 |
| --- | --- | --- |
| 경로 카드 (compact/expanded) | 기본은 한 줄(이름 · N분 · km + 특징 칩: '+3분 · 차량 −35% · 가로수 많음'). 탭하면 그 카드만 펼쳐져 추천 이유·계단/경유지 노트·경로 별점·자세히 보기·주변 둘러보기 | render()/toggleCard()/briefFor(): 최단 대비 차량 노출·분위기·가로수·공원·신고 회피·계단 여부로 칩 생성. 펼친 카드의 경로를 지도에서 강조 |
| 입력 폼 접기 | 탐색 후 출발·도착·경유지 폼이 접히고 '경복궁 → 명동 · 경유 1 [✎ 수정] [↺]' 요약 칩만 남음 | #inputs.collapsed + #odsummary. 수정 시 폼 복귀, 새 탐색 시 자동 접힘 |
| AI 추천 이유 | AI 취향 모드에서 후보별 1~2문장 이유를 비동기로 채움 | POST /api/explain, 수치만 사용하도록 프롬프트 제한 |
| 상세 보기 (턴바이턴) | 지도 60 % / 패널 40 %. 단계 목록(번호·화살표·안내·도로명·거리), 단계 탭 시 지도 핀·구간 강조, 구간별 리뷰 태그, '이 구간 리뷰 남기기' | #dpanel, drawStepPins()/focusStep(). 폰에서는 리뷰 버튼이 전체화면 리뷰 페이지로 연결 |
| 📍 주변 둘러보기 | 카드 버튼으로 경로 주변 ☕ 카페 / 🍽️ 음식점 / 📸 볼거리 마커. 클릭 시 이름·주소·거리 + '카카오맵에서 보기' 링크. 한 번에 한 경로, 기본 꺼짐 | GET /api/poi (카카오 로컬). 서버가 route_id를 모르면 좌표로 재요청 |
| 지도 표현 | 경로별 색·흰 테두리, 리뷰 점수 색 밑줄, 신고 구간 점선, ⚠️ 위험 핀, 출발/도착/경유지 마커, 검색 후 카드로 부드럽게 스크롤 | Leaflet polyline 3겹(테두리·색·투명 히트라인). 데스크톱 hover 강조·깜빡임 |
| 토스트 | '리뷰 N건 반영됨', 리뷰 후 '경로 N개가 바뀌었어요 + 이전 경로 숨기기'를 상단 토스트로 | showToast(): 카드 위 고정 텍스트·비교 표를 대체 |
| 지도 클릭으로 위치 지정 | 출발/도착 옆 '지도 클릭' → 버튼이 무장(armed)되고 다음 지도 탭이 그 지점으로. 경로가 있으면 즉시 재탐색 | picking 플래그 + 토스트 안내(취소 가능). 경로가 있어도 항상 사용 가능 |
| GPS 현재 위치 | 위치 사용 토글(기본 OFF) → 파란 점·정확도 원, 첫 위치를 출발지로, '📍 내 위치' 버튼 | watchPosition. 토글은 권한과 무관하게 항상 전환, OFF면 점 제거·경고 없음 |
| AI 입력 보완 | 문장에 출발·도착지가 없으면 되묻지 않고 '검색으로 입력 / 지도 클릭으로 입력' 선택지를 제시. 지점을 채우면 자동 탐색 | 해석된 가중치·경유지는 그대로 유지(재해석 없음). 경유지는 선택 사항이라 탐색을 막지 않음 |
| AI 상시 활성 | AI on/off 토글을 없애고 항상 켜진 상태. 서버에 키가 없을 때만 안내 문구 | AI_PASSWORD가 설정된 서버에서는 첫 사용 시 한 번만 잠금 해제 |
| 지도 타일 | VWorld(국토교통부, 한글 라벨), 키가 없으면 Carto Voyager로 폴백. 레티나 대응 | /api/status의 vworld_key로 런타임 전환, detectRetina |

## 3.4 모바일 전용 UX (≤760px)

| 기능명 | 설명 | 구현 방식 |
| --- | --- | --- |
| 3단 바텀 시트 | 접힘(56px) / 반(42vh) / 전체(78vh). 탐색 완료 시 '반'으로 열려 지도와 compact 카드 3장이 한 화면에 | setSheet()/cycleSheet(): 핸들·버튼 탭으로 순환(펼치기 ▴ / 더 보기 ▴ / 지도 보기 ▾). mapPad()가 시트 높이에 맞춰 지도 여백 계산 |
| 지도 탭 = 시트 내리기 | 지도를 탭하면 시트가 접히고, 핸들을 탭하면 결과가 있으면 '반', 없으면 전체로 복귀 | map click 핸들러 분기 (경유지 추가·지도 클릭 모드는 예외) |
| 햄버거 메뉴 (≡) | 상단 바는 AI 입력창 + ≡ + 아바타만. ≡ → 우측 사이드 메뉴(🏆 인기 경로 / ⚠️ 위험 구간(표시 중 배지) / 🎯 취향 변경 / 📖 앱 소개). 바깥 탭·×·Esc로 닫힘 | #sidemenu, ≤768px에서 상단 버튼 숨김. 데스크톱은 기존 버튼 유지 |
| 전체화면 리뷰 페이지 (/review) | '이 구간 리뷰 남기기'·구간 탭 → 팝업 대신 전체화면 폼. ← 뒤로로 상세 화면 복귀, 제출 성공 시 자동 뒤로 | URL /review?edge_id=&route_id= (history.pushState, 서버가 index.html 서빙). buildReviewForm()을 팝업(데스크톱)과 공유 |
| 썸네일 미니맵 제거 | 폰에서는 카드 미니맵을 만들지 않음(지도가 선을 이미 보여줌). 데스크톱은 카드를 펼쳤을 때만 생성 | makeThumb() 지연 생성 |

## 3.5 모바일 성능 최적화

| 기능명 | 설명 | 구현 방식 |
| --- | --- | --- |
| Canvas 렌더러 | 터치 기기는 경로를 캔버스 1장에 그림(수백 개 SVG path 대신). 팬/핀치 반응이 가장 크게 개선되는 부분 | L.map({preferCanvas, renderer: L.canvas({padding: .5})}) — hover 없는 기기에서만. 데스크톱은 SVG 유지(hover 깜빡임) |
| 터치 이벤트 최적화 | hover가 없는 기기에서는 구간 히트라인 툴팁·mouseover/out, 카드 mouseenter/leave를 바인딩하지 않음. tapTolerance 20 | IS_TOUCH = matchMedia('(hover: none)') |
| 타일 로딩 | 제스처가 끝난 뒤 타일 로드(updateWhenIdle), 줌 중 갱신 안 함, 버퍼 3 | L.tileLayer 옵션 |
| CSS 경량화 | 시트는 transform만 애니메이션(max-height 애니메이션 제거), will-change. 폰에서 backdrop-filter 블러·큰 그림자·이모지 drop-shadow 제거, box-shadow 키프레임 → transform/opacity 링 | @media (max-width: 760px), prefers-reduced-motion 대응 |
| 스크롤·리스트 | 시트 본문 overscroll-behavior: contain, iOS 관성 스크롤, 리뷰 목록 카드 content-visibility: auto | CSS |

## 3.6 리뷰·피드백

| 기능명 | 설명 | 구현 방식 |
| --- | --- | --- |
| 구간 리뷰 | 구간을 눌러 0~10점, 좋았던 점/나빴던 점 태그, 한 줄 글, 사진 3장 | POST /api/review. 사진은 브라우저에서 1600 px JPEG로 축소 후 base64, 서버 파일 저장 |
| 리뷰 → 그래프 반영 | 점수는 OSM 기준값(가중 2)과 가중 평균해 vibe_score, 평균 점수 임계값으로 회피 페널티, 태그별 효과(회피/차량/분위기) | ReviewStore.recompute(): 본인 ×3, 이방인 0.5→1.0, 0/10점 극단값 제거 |
| 리뷰 글 AI 분석 | 글에서 4축 신호(-1~1)·뒷받침되는 태그 자동 추가·축/태그로 표현 안 되는 새 키워드 추출. 확인 메시지에 'AI가 글에서 태그 추가: …' 표시 | analyze_comment() Structured Output. 축 신호는 vehicle_bump·vibe_nudge·tree_nudge·park_nudge에 누적, 키워드는 new_axis_candidates |
| 리뷰 시간 감쇠 | 리뷰 가중치·태그 효과·AI 축 보정·위험 신고 모두 0.5^(경과일/30): 오늘 100 %, 30일 50 %, 60일 25 % | replay 시 계산, 날짜가 바뀌면 첫 요청에서 자동 재적용(refresh_decay). 표시용 리뷰 수·평균은 원본 |
| 태그 신고 | 리뷰 없이 태그만으로 구간 신고 | POST /api/feedback/negative |
| 경로 전체 별점 | 펼친 카드에서 1~5★, 구간 리뷰의 0.3 가중치로 분위기 평균에 참여 | kind=route 리뷰 |
| 리뷰 팝업/페이지 요약 | 평균 점수 배지 + 태그 집계 + 📷 수 + ⚠️ 위험 안내 + '리뷰 N개 보기 →' (다른 사람 리뷰는 팝업에서 제거) | loadStats() |
| 리뷰 목록 화면 | 구간별 전체화면 목록. 최신순 / 인기순(👍 도움돼요) / 취향 일치순(내 purpose·subs와 같은 작성자 우선). 카드: 마스킹 닉네임·점수·태그·AI 추가 태그(별도 표시)·글·사진·날짜 | GET /api/reviews/{edge_id}?full=1, POST /api/review/{id}/helpful |
| 내 리뷰 페이지 | 계정 메뉴 → '긍정 리뷰'(좋아요 태그 또는 6점↑) / '신고 사항'(나쁜 태그·신고 또는 5점↓) 두 탭, 지도에서 구간 보기 | GET /api/user/reviews |
| 길 이름으로 리뷰 | 상단 '✍️ 길 리뷰'(폰은 ≡ 메뉴) → 도로명 검색 → 구간 목록·지도 표시 → 선택하면 평소 리뷰 폼. 경로를 찾지 않아도 리뷰 가능 | GET /api/segments/search: 도로명 부분 일치 → 연결된 체인으로 정렬 → 약 300 m 단위로 분할 |

## 3.7 리뷰 사진 AI 분석과 신뢰도

| 기능명 | 설명 | 구현 방식 |
| --- | --- | --- |
| 사진 분석 | 리뷰 폼에 사진을 붙이면 Claude vision이 축 신호·태그·새 키워드·한 줄 요약을 추출 | POST /api/analyze-photo (최대 3장). 사용자가 '추가'를 눌러야 반영되고, 답하지 않고 제출하면 확인 창으로 한 번 더 묻습니다 |
| 구조적 vs 일시적 분리 | 포장·가로수·경사·벤치·그늘처럼 고정된 것만 태그/키워드로 저장. 차량·혼잡·날씨·행사 등 그 순간의 상황은 태그로 만들지 않고 분위기(vibe) 보정 참고로만 사용 | 판단 기준은 '내일 같은 자리에서 찍어도 똑같이 보일까'. '차 많음'·'사람 붐빔'은 사진 분석에서 제외하고 vehicle 축은 항상 0 |
| 장소 일관성 검증 | 그 구간에 이미 있는 다른 사람 사진(최대 2장)과 새 사진을 함께 보고 같은 장소인지 판단. 다르면 폼에 주황 경고와 '추가하지 않기 / 그래도 추가' | 계절·시간대·날씨·촬영 방향 차이는 무시하고 고정 지형지물만 비교. 확신도 0.6 이상일 때만 의심. 첫 사진은 검증 없이 신뢰 |
| 사진 신뢰도 | 닉네임별 photo_trust_score(기본 1.0). 의심 판정 −0.25, 일관된 사진 +0.05로 천천히 회복 | 리뷰 저장 시점 점수를 스냅샷 → 사진 축 보정은 '시간 감쇠 × 신뢰도'로 축소 반영, 0.4 미만이면 기록만 하고 그래프에 반영하지 않음 |
| 반영 경로 기록 | 미반영 사유를 구분해 저장: 사용자 거절 / 확인 창 취소 / 반영할 내용 없음 / 서버 자동 분석 / 사유 미기록 | ai_photo.decision. 관리자 화면이 '사용자 거절'을 실제 거절한 경우에만 표시하도록 하기 위함 |
| 서버 측 안전망 | 사진은 있는데 분석 결과가 없이 제출되면 서버가 직접 분석해 기록(accepted=false) | 분석 전 제출·분석 실패로 근거가 사라지는 것을 방지. 동의 없이 점수에는 반영하지 않음 |

## 3.8 랭킹·위험 구간

| 기능명 | 설명 | 구현 방식 |
| --- | --- | --- |
| 🏆 인기 경로 (구간 랭킹) | 현재 위치/출발지 반경 2 km, 이번 주/이번 달 탭, 리뷰 3건 이상 구간 TOP 10. 순위·구간 이름(도로명·길이)·평균 별점·리뷰 수·AI 요약·태그. '지도에서 보기', '경유지로 추가해 탐색' | GET /api/ranking: 리뷰 엣지 집합을 한 거리 단위로 병합(다중 거리 리뷰 제외), 점수 = (n·평균 + 3·전체평균)/(n+3) |
| 랭킹 AI 요약 (비동기) | 목록은 즉시(≈30 ms) 반환, 요약은 '요약 생성 중…' 표시 후 채워짐. 없으면 태그 기반 문구('분위기 좋다는 평과 한산하다는 평이 많아요') | 백그라운드 워커 2개 + POST /api/ranking/summaries 폴링, 6시간 캐시, 실패 시 10분 후 재시도 |
| ⚠️ 위험 구간 | 무서움·어두움 신고 감쇠 합이 3 이상이면 모든 사용자 경로에서 최대 회피(최단 경로 제외). 상단 토글(폰은 햄버거)로 지도에 빨간 점선 + ⚠️ 마커, 툴팁에 태그별 건수·신고자 수 | routing.is_danger() + GET /api/danger-zones (같은 거리·인접 엣지를 한 구역으로). 관리자 수동 지정/해제 반영 |
| /ranking 딥링크 | URL로 랭킹 화면 바로 열기 | 서버가 /ranking → index.html |

## 3.9 관리자 페이지 (/admin)

| 기능명 | 설명 | 구현 방식 |
| --- | --- | --- |
| 로그인 | .env ADMIN_PASSWORD, 토큰을 X-Admin-Token으로 전달(탭 세션). ngrok 경유 접속 지원 | POST /api/admin/login |
| 리뷰 모니터링 | 리뷰·신고 최신순, 10초 자동 갱신, 시간 감쇠 영향력 %(막대), 사진 썸네일(클릭 시 원본), 삭제, 구간 클릭 → 위험 구간 폼 | GET /api/admin/reviews, POST /api/admin/review/{id}/delete → 전체 재생(rebuild) |
| 글 · 사진 해석 분리 표시 | 📝 글 분석 / 📷 사진 분석 / 🚗 일시적 상황을 각각 다른 줄로. 태그 배지도 출처 구분(📝AI · 📷AI) | 리뷰 행의 AI 해석 컬럼 |
| 사진 반영 상태 | ✅ 반영됨 / ⚠️ 감쇠 반영 / ❌ 미반영(신뢰도 낮음·사용자 거절·자동 분석·사유 미기록) / ➖ 분석 없음 + 이유 한 줄 | 예: '사용자가 경고를 무시하고 제출 · 다른 장소로 판정(확신 0.85) · 적용 가중치 0.72(신뢰도 0.75 × 감쇠 0.96)' |
| 새 축 후보 | 키워드(횟수·구간 수·예시 문장) 승인/거절/대기, 유사어 수동 합치기와 별칭 분리(✂). 승인 시 축 추가 5단계 안내 | 새 키워드는 등록 전에 Claude가 기존 후보와 뜻이 같은지 판정해 자동 합산(별칭). 분리는 리뷰 원문 키워드 기준으로 재집계해 정확히 되돌림 |
| 위험 구간 관리 | 현재 위험 구간 목록(자동/수동 구분), 수동 지정·해제·자동 복귀(edge_id 입력), 수동 설정 목록 | POST /api/admin/danger {mode: force¦clear¦auto}, danger_manual |
| 데이터 관리 | 더미 리뷰 생성(구간 수·추가/교체), reviews.json 초기화(.bak 보관) | generate_test_reviews.generate() 인프로세스, clear() |
| 통계 | 요약 카드, 닉네임별 리뷰 수와 사진 신뢰도(0.8↑ 초록 / 0.4↑ 주황 / 미만 빨강+미반영), 검증·의심 횟수, 취향별 평균 점수, 태그 집계, 일별 접속 | GET /api/admin/stats. storage 항목으로 데이터 디렉터리·파일 크기·쓰기 가능 여부까지 확인 가능(볼륨 마운트 점검용) |
| 데이터 가져오기 | 로컬 reviews / profiles / visits와 사진을 배포 서버로 업로드 (replace · merge) | POST /api/admin/import-data. DATA_DIR에 저장하고 메모리까지 즉시 갱신(재시작 불필요) |
| 닉네임 변경 | 특정 닉네임을 다른 이름으로 일괄 변경(리뷰·신고·도움돼요·프로필·방문 기록) | POST /api/admin/rename-user {old_id, new_id, merge?}. 중복 409 / 없음 404 |
| 스크립트 인증 | Authorization: Bearer <ADMIN_PASSWORD> 로도 관리자 API 호출 가능 | 브라우저는 기존 X-Admin-Token 그대로 |

## 3.10 개발·검증 도구

| 기능명 | 설명 | 구현 방식 |
| --- | --- | --- |
| 더미 데이터 생성기 | 좋은 구간(7~10점, 좋아요 태그)과 대로(1~3점, 무서움/어두움/차 많음) 20~30개, user1~10 프로필과 함께 저장, 날짜 0~90일 분포. --danger N으로 최근 7일 무서움·어두움 신고를 몰아 위험 구간을 만들 수 있음 | generate_test_reviews.py — 서버 정지 후 실행하거나 /admin에서 실행 (실행 중인 서버가 파일을 덮어쓸 수 있음) |
| 검증 스크립트 | 후보 경로·경유지 검증, 가중치 민감도(100쌍), 네트워크 비교, 데모 지도 | validate_*.py, sensitivity_*.py, compare_*.py, demo_*.py |
| 디자인 수정 가이드 | index.html 상단 주석: 수정 가능한 CSS / 수정 금지 JS·id·class / 주의(브레이크포인트·z-index·style 블록 안 '</style>' 금지) | web/index.html 헤더 주석 + style/script 경계 표시 |

# 4. 배포 (Railway)

GitHub main에 푸시하면 Railway가 Nixpacks로 빌드해 자동 재배포합니다(약 1~2분). 주소: https://walk-route-production.up.railway.app

| 항목 | 설정 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 빌드 / 시작 | railway.toml: pip install -r requirements-server.txt · python server.py --host 0.0.0.0 | 런타임 의존성만 설치(osmnx·networkx·shapely·anthropic) |
| 헬스체크 | /api/status, 타임아웃 300초 | 콜드 스타트 시 16 MB 그래프 로딩에 20~40초 |
| 데이터 보존 | 볼륨을 /data에 마운트 | DATA_DIR이 없으면 RAILWAY_VOLUME_MOUNT_PATH를 자동 사용. 볼륨이 없으면 재배포마다 리뷰·사진 초기화 |
| 그래프 파일 | osmnx_outputs/gwanghwamun_walk_2km_scored.graphml(15.8 MB)을 저장소에 포함 | .gitignore의 *.graphml 예외로 이 파일만 추적. WALKROUTE_GRAPH로 경로 변경 가능 |
| 환경변수 | ANTHROPIC_API_KEY · ADMIN_PASSWORD · KAKAO_API_KEY · VWORLD_API_KEY · (선택) AI_PASSWORD | Railway Variables에 등록. railway.toml의 [env] 블록은 적용되지 않음 |
| 복제본 | numReplicas = 1 | 그래프는 메모리, 리뷰는 파일이라 복제 시 상태가 갈림 |
| 캐시 | HTML·JS에 Cache-Control: no-cache | 배포 후 브라우저가 옛 페이지를 계속 쓰는 문제 방지 |
| 정적 경로 | /logo.png 와 /web/logo.png 모두 서빙 | 서버 루트는 web/, /web/ 접두어는 별칭 처리 |

데이터 이관: 로컬 데이터를 배포 서버로 올릴 때는 POST /api/admin/import-data (reviews·profiles·visits·사진을 한 번에).

절차 문서: DEPLOY.md에 그래프 커밋 → 프로젝트 생성 → 볼륨 → 변수 → 도메인 → VWorld 도메인 등록까지 단계별로 정리.

# 5. 데이터 출처

| 데이터 | 출처 | 가공 방식 / 결과 속성 |
| --- | --- | --- |
| 보행 네트워크 | OpenStreetMap (Overpass API, osmnx) | 광화문(37.5720, 126.9769) 반경 2 km, network_type=walk → gwanghwamun_walk_2km.graphml. 성수·용산 등도 다운로드해 비교 |
| 차량 노출 점수 (vehicle_exposure_score) | OSM highway 태그 | footway/path/pedestrian 0, living_street 0.5, residential 1, service 1.5, tertiary 2, secondary 3, primary 4 (다중 태그는 최소값). 리뷰 태그·글로 보정 |
| 가로수 수 (tree_count_20m) | 서울시 가로수 위치 정보(경도, 위도) CSV — 서울 열린데이터광장 | 엣지 20 m 버퍼 안의 가로수 개수(rescore_trees_seoul.py), 밀도(그루/100 m)로 정규화. 리뷰 글로 tree_nudge 보정 |
| 공원 거리 (park_distance_m) | OSM leisure=park | 엣지 중점에서 가장 가까운 공원까지 거리, 300 m 포화. 리뷰 글로 park_nudge 보정 |
| 분위기 점수 (vibe_score) | OSM POI(amenity=cafe, shop=bakery/florist/books, tourism=gallery) + living_street | 엣지 40 m 안 POI 밀도 0.7 + living_street 0.3(rescore_vibe_osm.py). 리뷰 점수와 가중 평균 |
| 계단 (steps_score) | OSM highway=steps | 0/1 |
| 장소 검색·주소 | Nominatim (OSM) | 실시간 조회, 저장 안 함 |
| 주변 장소(POI) | 카카오 로컬 API | 실시간 조회, 서버 1시간 캐시 |
| 리뷰·신고·축 후보·수동 위험 지정·도움돼요 | 사용자 입력 (DATA_DIR/reviews.json) | 시작 시 replay(시간 감쇠 적용). 리뷰마다 ai(글 분석)·ai_photo(사진 분석·place_check·trust·decision)·helpful 포함 |
| 취향 프로필 · 사진 신뢰도 | 사용자 입력 + 서버 집계 (DATA_DIR/profiles.json) | 닉네임 키, photo_trust_score·photo_checks·photo_flags |
| 방문 기록 | 서버 집계 (DATA_DIR/visits.json) | 일별 페이지 로드·경로 탐색·닉네임 수 |
| 리뷰 사진 | 사용자 업로드 (DATA_DIR/photos/…) | 1600 px JPEG로 축소해 저장, /photos/… 로 서빙 |

# 6. 파일 구조 설명

| 경로 | 역할 |
| --- | --- |
| server.py | HTTP 서버 전체. 정적 파일과 /ranking·/review·/admin 페이지 라우팅, API: route·reviews·review(+helpful)·feedback·profile·user(+reviews)·ranking(+summaries)·danger-zones·poi·interpret·explain·admin/*. ReviewStore(재생·감쇠·재빌드·축 후보·수동 위험), ProfileStore, VisitLog, Claude/카카오 호출 |
| routing.py | 그래프 로드·엣지 정규화(리뷰 보정 필드 포함), 4축 페널티·비용, CostTable, Dijkstra, 세그먼트·턴바이턴·GeoJSON, is_danger, without_steps |
| candidate_routes.py | β 우회 예산 후보 탐색(RouteCache, route_within_budget), 경유지 분기, FeatureCollection, folium 데모 |
| waypoints.py | 경유지 스냅·비용 행렬·방문 순서(TSP)·레그 순차 탐색·재방문 페널티 |
| score_gwanghwamun_edges.py / rescore_trees_seoul.py / rescore_vibe_osm.py | GraphML에 축 속성 부여·재계산 |
| download_walk_networks.py | 지역별 보행 네트워크 다운로드 |
| generate_test_reviews.py | 더미 리뷰·프로필 생성기 (CLI + generate() 함수) |
| validate_*.py, sensitivity_*.py, compare_*.py, demo_*.py, map_*.py, rebuild_*.py | 검증·분석·데모 스크립트 |
| web/index.html | 서비스 프론트 단일 파일: 디자인 가이드 주석 → CSS → HTML → JS. 지도, 소개 슬라이드, 로그인, 온보딩, 취향/AI 입력, 3단 시트, compact 카드, 상세(턴바이턴), 리뷰 팝업/페이지/목록, 내 리뷰, 랭킹, 위험 구간, POI, 햄버거 메뉴, 계정 메뉴, 토스트 |
| web/admin.html | 관리자 페이지 단일 파일 (5개 탭: 리뷰 모니터링·새 축 후보·위험 구간·데이터·통계) |
| web/logo.png | 시작·온보딩·소개 슬라이드에 쓰는 로고 (/logo.png, /web/logo.png) |
| railway.toml, requirements-server.txt, DEPLOY.md | Railway 배포 설정·런타임 의존성·배포 절차 |
| osmnx_outputs/design_guide.md | 디자인 팀원용 수정 가능/금지 범위 |
| osmnx_outputs/gwanghwamun_walk_2km_scored.graphml | 서비스가 로드하는 점수 부여 그래프 |
| osmnx_outputs/reviews.json | 리뷰(helpful, ai 포함)·신고·new_axis_candidates·danger_manual (백업: reviews.*.bak) |
| osmnx_outputs/profiles.json / visits.json | 닉네임 프로필 / 일별 방문 집계 |
| osmnx_outputs/photos/ | 리뷰 사진 (/photos/… 로 서빙) |
| osmnx_outputs/feature_doc.docx, *.csv, *.html | 이 문서, 검증 결과, 데모 지도 |
| data/서울시 가로수 위치 정보(경도, 위도).csv | 가로수 원천 데이터 |
| .env | ANTHROPIC_API_KEY, ADMIN_PASSWORD, KAKAO_API_KEY, (선택) AI_PASSWORD |
| requirements.txt | osmnx, networkx, geopandas, shapely, pandas, numpy, folium, anthropic (+ python-docx 문서 생성용) |

## 실행 방법

python server.py  → http://127.0.0.1:8000 (서비스), /admin (관리자), /ranking (랭킹 딥링크), /review?edge_id=&route_id= (폰 리뷰 페이지)

python server.py --host 0.0.0.0  → 외부 접속 허용(배포 환경과 동일), PORT·DATA_DIR 환경변수 지원

python server.py --reset  → reviews.json을 .bak으로 보관하고 OSM 기준값에서 시작

python server.py --no-api  → Claude 기능 끄고 데모

python generate_test_reviews.py [--seed N --count N --append --no-profiles]  → 더미 리뷰·프로필 (서버 정지 후 실행)

코드 변경 후: 서버 코드(server.py 등)는 재시작 필요, web/*.html은 브라우저 강력 새로고침(Ctrl+F5)만

본 문서는 2026-09-20 기준 코드(server.py, routing.py, candidate_routes.py, waypoints.py, web/index.html, web/admin.html, generate_test_reviews.py)를 바탕으로 작성되었습니다.